| Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Комплект учебно-лабораторного оборудования " Датчик расхода давления и температуры в системе автоматизации производства " | Комплект учебно-лабораторного оборудования должен быть предназначен для проведения лабораторных работ по изучению способов измерения температуры, давления и расхода жидкости, способов создания и регулирования давления и расхода жидкости, для ознакомления студентов с основными контрольно-измерительными приборами, используемыми в производственных системах автоматизации, изучение принципов их работы и возможности применения. Стенд должен представлять собой вертикальный стенд-моноблок напольного исполнения на металлической раме, выполненной из металлического профиля, окрашенного порошковой покраской, на котором должна быть смонтирована действующая закрытая гидравлическая система с установленными образцами датчиков, которые применяются в системах контроля и учета расхода воды, контроля давления и температуры воды в системе автоматизации производства. Стенд должен быть укомплектован оборудованием для моделирования обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей, точного регулирования и учета параметров водопроводных сетей: расхода воды в системе, рабочего давления в сети и на отдельных ее участках, расчета возможных потерь. На лицевой панели стенда в составе действующей закрытой гидравлической системы должны быть смонтированы следующие элементы: - Бак для воды – не менее 1 шт. - Емкость бака – не менее 50 л - Материал – оргстекло толщиной более 4 мм - Насос центробежный горизонтальный – не менее 1 шт. - Электропитание: 220В, 50 Гц - Мощность: не более 1,5 кВт - Расход: не более 65 м3/час - Котел электрический – не менее 1 шт. - Количество ТЭНов: не менее 1 шт. - Мощность: не более 2,5 кВт - Напряжение питания: 220В - Рабочая температура: не более 85 °С - Рабочее давление: не более 3 атм. - Защитное реле давления – не менее 1 шт. - Рабочее давление: не менее 1кгс/см2 - Рабочая температура: в диапазоне от -10 °С до +110 °С - Напряжение питания: 220В - Ток: не более 8 А - Расходомер тахеометрический – не менее 1 шт. - Расход: в диапазоне от 0,06 м3/час до 3 м3/час - Условное давление: не более 10 кгс/см2 - Температура рабочей среды: не более 90 °С - Расходомер ультразвуковой – не менее 1 шт. - Объемный расход воды: в диапазоне от 0,15 до 3 м3/ч - Напряжение питания: в диапазоне от 187 до 242 В - Потребляемая мощность: не более 5 ВА - Расходомер электромагнитный – не менее 1 шт. - Диапазон измерения расхода: от 0,21 до 6,45 м3/ч - Основная относительная погрешность измерений: не более 0,5 % - Температура измеряемой среды: в диапазоне от -29 °С до + 180 °С - Манометр аналоговый – не менее 1 шт. - Диапазон измерения: от 0 до 10 бар - Диаметр шкалы: не более 100 мм - Тип присоединения: радиальное G1/2 - Диапазон температур: от – 20 °C до + 60 °C - Кран шаровой – не менее 6 шт. - Рабочее давление: не более 2,0 МПа - Температура рабочей среды: не более+ 80 °С - Способ присоединения: сварка/сварка - Датчик давления микропроцессорный – не менее 2 шт. Должен представлять собой преобразователь давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали, преобразующий давление в унифицированный сигнал постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА. - Диапазон рабочих температур измеряемой среды: от –40 °С до +100 °С - Напряжение питания постоянного тока: в диапазоне от 12 до 36 В - Сопротивление нагрузки: в диапазоне от 0 до 1,0 кОм - Потребляемая мощность: не более 0,8 Вт - Степень защиты корпуса: не ниже IP65 - Атмосферное давление рабочее: в диапазоне от 66 до 106,7 кПа. - Датчик температуры электронный – не менее 1 шт. - Диапазон измеряемой температуры: от - 40 °С до + 400 °С - Время преобразования: от 10 до 20 с - Степень защиты: не ниже IP64 - Измеритель давления и температуры – не менее 1 шт. - Наличие встроенного 4-х разрядного светодиодного цифрового индикатора - Период опроса входа: не более 0.1с - Погрешность измерений: не более 0,15 % - Диапазон напряжений питания: от 90 до 245 В - Диапазон частоты напряжения питания: от 47 до 63 Гц - Вентиль – не менее 1 шт. - Термометр биметаллический – не менее 1 шт. - Диапазон измеряемых температур: от 0 до +100 °C - Тип присоединения: радиальное G1/2 - Термометр манометрический – не менее 1 шт. - Термометр электронный с зондом – не менее 1 шт. - Фильтр для очистки воды – не менее 1 шт. - Рабочее давление: не более 2,0 МПа - Температура рабочей среды: не более + 80 °С - Способ присоединения: сварка/сварка - Клапан обратный – не менее 1 шт. - Гидроаккумулятор – не менее 1 шт. - Объем: не менее 8 л - Материал корпуса: сталь - Форм-фактор: цилиндрический - Тип мембраны: сменная мембрана - Рабочее давление: не более 8 бар Комплект поставки: - Лабораторный стенд "Датчики расхода, давления и температуры в системе автоматизации производства" – не менее 1 шт. - Тренажёрный модуль с индикацией обучения – не менее 1 шт. Электрифицированный тренажёрный модуль с индикацией обучения должен представлять собой интерактивную светодинамическую сенсорную панель, позволяющую проводить обучение и тестирование по проверке усвоенного материала. Маркерная сенсорная поверхность должна позволять вносить корректировки в процесс обучения путем нанесения пометок для детализации отдельных вопросов обучения. Установленное программное обеспечение виртуального голосового сопровождения должно позволят проводить групповое обучение. Модуль должен обеспечивать преподавателю наиболее полное изложение материала по техники безопасности при работе с учебно-лабораторным оборудованием. На маркерной сенсорной панели в зависимости от задания преподаватель должен касанием иконки выбрать раздел преподаваемого материала, а программное обеспечение виртуального голосового сопровождения должно повествовать о правилах эксплуатации лабораторного оборудования и технике безопасности при работе с ним. Регулировка громкости и сброс задачи должны осуществляться с беспроводного сенсорного пульта управления. - Беспроводной сенсорный пульт управления – не менее 1 шт. - Сетевой шнур питания – не менее 1 шт. - Кабель типа ПВС (ГОСТ 7399-97), количество и класс жил кабеля: от 3 до 5, сечение жил: не менее 1,5 кв.мм, электрическое сопротивление постоянному току 1 км медной жилы без покрытия при 20 оС не более 14,3 Ом – не менее 1 шт. - Паспорт – не менее 50 л. - Информационный плакат из плакатной бумаги, плотностью не более 200 г/м2, размер плаката (Д х Ш) не менее 1000х700 мм, масса не менее 0,1 кг – не менее 1 шт. - Руководство по эксплуатации – не менее 1 шт. - Методические рекомендации по проведению лабораторных работ – не менее 1 шт. Технические характеристики комплекта: - Давление в системе: не более 3,5 атм. - Электропитание: 220В 50 Гц. - Потребляемая мощность: не более 3,5 кВт. - Масса: менее 302 кг. - Исполнение изделия: напольное. - Габариты (Д х Ш х В): не менее 2000 х 1000 х 2000 мм. | 1 |